Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara IP Micro Bullet com Alta Resolução e Múltipla Transmissão Ultra-WDR. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

Ligação à Câmara (apenas para modelos de interior)

| Painel Traseiro 1 |  | Painel Traseiro 2 |
| --- | --- | --- |

| Nº. | Ligações | Definições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REDE PoE | Para cabo Ethernet e ligação PSE |  |  |  |
| 2 | LEDs de Rede | Indicador de actividade e ligação à rede |  |  |  |
| 3 | Cabo de Alimentação DC | Ligação DC 12V / Ligação de Energia |  |  |  |
| 4 | ENTRADA DE LINHA & SAÍDA DE LINHA | Transmissão Áudio de duas vias |  |  |  |
| 5 | Alarme I/O | 1 | Entrada − | 3 | Saída − |
|  |  | 2 | Entrada + | 4 | Saída + |

Entrada de Cartão microSD / Botão Padrão (Modelos de Interior e Exterior)

As posições do Cartão microSD e do Botão Padrão são apresentados abaixo.

Entrada de Cartão microSD

Insira o Cartão SD na entrada do Cartão microSD para arquivar vídeos e instantâneos.

Botão Padrão

Prima o botão com uma ferramenta adequada para repor a configuração padrão do sistema.

Instalação da Câmara IP

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

Ligar a Câmara

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V ao terminal de alimentação. Alternativamente, os utilizadores podem ligar a câmara por PoE. Consulte a secção de ligação do cabo Ethernet para ligação PoE.

NOTA: se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

Ligar o Cabo Ethernet

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à porta RJ-45 da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede do PC.

NOTA: em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

NOTA: verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede. Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |
| --- | --- |

Cabo Tudo em Um (Apenas para Modelos de Exterior)

| Cabo RJ-45 | Cabo Tudo em Um 1 | Cabo Tudo em Um 2 |
| --- | --- | --- |

| Nº. | Ligação | Definição | Comentário |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ-45 | Para cabo Ethernet e ligação PSE |  |
| 2 | Saída Áudio | Linha de Saída | Transmissão áudio de duas vias |
| 3 | Entrada Áudio | Linha de Entrada |  |
| 4 | Cabo de Alimentação DC | Ligação DC 12V / Ligação de Energia |  |

Antes de Aceder à Câmara IP

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

| Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins | Níveis de Segurança da Internet |
| --- | --- |
| Passo 1: Inicie o Internet Explorer (IE). Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX. Passo 4: Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | Passo 1: Inicie o IE. Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet.” Passo 4: Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

Acesso ao Sistema da Câmara IP

O endereço IP padrão da Câmara IP é: 192.168.0.250. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

Endereço IP: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe

- Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.

- Introduza o nome do utilizador padrão (Admin) e a palavra-passe (1234) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

Instalar o controlo ActiveX

- Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.

- Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.

- Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.

- Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

Visualização no Browser

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.

Câmara IP Micro Bullet

Alta Resolução e Múltipla Transmissão Ultra-WDR

Guia de Instalação Rápida

Ver. 1.1