Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara IP Box Multi-Transmissão e Definição Ultra Alta. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

Painel Traseiro da Câmara

DC 12V / PoE                                         DC 12V / AC 24V / PoE

Montagem de Lentes C/CS

| Nº. | Ligações | Definições |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINHA DE SAÍDA & LINHA DE ENTRADA | Transmissor Áudio de duas vias |  |  |  |  |
| 2 | LED de Energia | Indicador de Energia (luz verde) |  |  |  |  |
| 3 | Botão de Repor | Repor valor de fábrica; prima o botão com a ferramenta adequada |  |  |  |  |
| 4 | Ligação AUTO da IRÍS | Lente com ligação Auto da Íris |  |  |  |  |
| 5 | REDE PoE | Para cabo Ethernet e ligação SPE |  |  |  |  |
| 6 | LEDs de Rede | Indicador de actividade e ligação à rede |  |  |  |  |
| 7 | Alarme I/O | 1 | Saída + | 5 |  | Terra |
|  |  | 2 | Saída − | 6 |  | D − |
|  |  | 3 | Entrada + | 7 |  | D + |
|  |  | 4 | Entrada − |  |  |  |
| 8 | VÍDEO (Ligação BNC) | Para saída de vídeo |  |  |  |  |
| 9 | Entrada para Cartão microSD | Para arquivo de vídeos e instantâneos |  |  |  |  |
| 10 | Ligação AC 24V/DC 12V (Modelo AC 24V) | + | AC 24V: Energia-1 |  | DC 12V: Energia |  |
|  |  |  | AC 24V: Terra |  | DC 12V: Reservado |  |
|  |  | − | AC 24V: Energia-2 |  | DC 12V: Terra |  |

Instalação da Câmara IP

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

Ligar a Câmara

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V / AC 24V ao terminal de alimentação. Alternativamente, os utilizadores podem ligar a câmara por PoE. Consulte a secção de ligação do cabo Ethernet para ligação PoE.

NOTA: se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

Ligar o Cabo Ethernet

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à ligação PoE da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede ou PC.

NOTA: em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

NOTA: verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede. Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |
| --- | --- |

Antes de Aceder à Câmara IP

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

| Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins | Níveis de Segurança da Internet |
| --- | --- |
| Passo 1: Inicie o Internet Explorer (IE). Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX. Passo 4: Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | Passo 1: Inicie o IE. Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet.” Passo 4: Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

Acesso ao Sistema da Câmara IP

O endereço IP padrão da Câmara IP é: 192.168.0.250. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

Endereço IP: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe

- Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.

- Introduza o nome do utilizador padrão (Admin) e a palavra-passe (1234) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

Instalar o controlo ActiveX

- Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.

- Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.

- Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.

- Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

Visualização no Browser

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.

Câmara IP Box

Multi-Transmissão e Definição Ultra Alta

Guia de Instalação Rápida

Ver 1.1