Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara Dome e apenas fornece informação básica sobre a configuração e operação da câmara. Antes de ligar, configurar e operar com a Câmara, por favor leia este guia de instalação. Para mais detalhes, consulte o Manual de Utilizador do Menu OSD.

Configuração do Sistema

Definição do Switch

Interior                                      Exterior

| Item | Definições | Comentários |
| --- | --- | --- |
| A | I/O | ALARM I/O |
| B | ID | Configuração DIP do switch do ID Câmara Dome |
| C | BNC | Saída de Vídeo BNC |
| D | CONFIGURAÇÃO | Configuração de Comunicação do switch |
| E | Protocolo | Configuração do Protocolo de Controlo da Câmara |
| F | RS485 | Ligação RS485 |
| G | Ligação AC24V | Ligação de Energia |

Por favor, antes de ligar a fonte de energia, verifique a definição dos pinos das ligações listadas acima. A fonte de alimentação de AC24V deve ser ligada no primeiro e terceiro pino. Se ligar incorrectamente pode danificar a unidade.

Configuração de Comunicação do Switch

A tabela abaixo apresenta a função de cada botão dentro do switch no painel traseiro da Câmara.

| Comunicação do Switch | SW 1 | Configuração RS-485 |  | Configurações RS-485 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW 2 |  |  | Half-duplex | Video Output Full-duplex RS-485 Connector |
|  | SW 3 |  |  |  |  |
|  | SW 4 |  |  |  |  |
|  | SW 5 | Reservado |  |  |  |
|  | SW 6 | Reservado |  |  |  |

Configuração do ID

Se houver mais do que uma câmara na mesma rede, atribua um número de ID à Câmara. O ID da câmara pode ser configurado utilizando o switch Dip ID 10-bit, que está localizado no painel traseiro da câmara. Por exemplo, se o número de ID da câmara for 6, a identificação do switch SW 2 e SW 3 deve ser colocado como “ON” e os restantes colocados como “OFF”, tal como apresentado abaixo na tabela de configurações do switch Dip para ID Nº. 0~10. Para concluir as configurações, por favor consulte o Manual de Utilizador.

| ID Nº. | Configurações do Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW 1 | SW 2 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | SW 6 | SW 7 | SW 8 | SW 9 | SW 10 |
| 0 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 3 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 5 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 9 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 10 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

Definição da Ligação RS485

Por favor, antes de efectuar as ligações, consulte a ilustração abaixo para definição da ligação RS485.

| Ligação RS485 | SW 1 | R- |
| --- | --- | --- |
|  | SW 2 | TERRA |
|  | SW 3 | R+ |
|  | SW 4 | T- |
|  | SW 5 | T+ |

Definição do Protocolo de Controlo da Câmara

Consulte a tabela abaixo e selecione, de acordo com o dispositivo de controlo, um conjunto de protocolo e taxa de transmissão de dados (baud rate) que gostaria de utilizar; de seguida ajuste o protocolo do switch no painel traseiro da câmara. Por exemplo, para configurar o protocolo Pelco D/ Baud Rate 2400, que diz respeito ao Switch Nº. 01, o Switch SW 1 deve ser colocado como “ON” e os restantes colocados como “OFF”.

|  | Switch Nº. | Protocolo | Baud Rate | Configurações do Switch |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SW 1 | SW 2 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | SW 6 |
|  | 00 | VCL | 9600 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
|  | 01 | Pelco D | 2400 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
|  | 02 | Pelco P | 4800 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
|  | 04 | Chiper | 9600 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
|  | 05 | Philips | 9600 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
|  | 07 | DSCP | 9600 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF |
|  | 08 | AD422 | 4800 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
|  | 09 | DM P | 9600 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
|  | 11 | Pelco D | 4800 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF |
|  | 12 | Pelco D | 9600 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
|  | 13 | Pelco P | 2400 | ON | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
|  | 14 | Pelco P | 9600 | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF |
|  | 15 | JVC | 9600 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
|  | 21 | Kalatel-485 | 9600 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
|  | 22 | Kalatel-422 | 4800 | OFF | ON | ON | OFF | ON | OFF |
|  | 23 | Panasonic | 19200 | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |

Definição da Ligação de Energia

Por favor, antes de efectuar as ligações, consulte a ilustração abaixo para definição da fonte de alimentação (energia).

|  | SW 1 | AC24V_1 |
| --- | --- | --- |
|  | SW 2 | TERRA |
|  | SW 3 | AC24V_2 |

Definição da Ligação do Alarme I/O

Quando efectuar as ligações, por favor consulte a ilustração abaixo para definir a ligação do sistema de Alarme.

|  | SW 1 | SAÍDA ALARME_NO_1 | SW 7 | SAÍDA ALARME_COM_2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW 2 | SAÍDA ALARME_NC_1 | SW 8 | TERRA |
|  | SW 3 | SAÍDA ALARME_COM_1 | SW 9 | ENTRADA ALARME_4 |
|  | SW 4 | TERRA | SW10 | ENTRADA ALARME_3 |
|  | SW 5 | SAÍDA ALARME_NO_2 | SW11 | ENTRADA ALARME_2 |
|  | SW 6 | SAÍDAALARME_CN_2 | SW12 | ENTRADA ALARME_1 |

Câmara Dome Integrada com Alta Velocidade

Guia de Instalação Rápida

Ver 1.3